Protocolo Técnico Integrado para Estudios Remotos (RDC) con iMotions

Aplicación en Diferentes estados y sitios

Objetivo

Establecer las condiciones técnicas, ambientales y metodológicas necesarias para realizar estudios remotos con iMotions, utilizando webcam eye tracking, reconocimiento facial (Affectiva) y análisis de voz, sin necesidad de hardware especializado.

1.  Requisitos del Participante

a. Condiciones Técnicas

- Dispositivo: Laptop o PC en buen estado con cámara frontal (mínimo 720p).

- Pantalla: Conocer el tamaño en pulgadas (ej. 15”).

- Navegador compatible: Chrome, Firefox, Edge o Safari (NO usar Internet Explorer).

- Versión actualizada: Verificar en “Ayuda > Acerca de” y reiniciar el navegador.

- Conexión a Internet: Estable, con redundancia si es posible (mínimo 5 Mbps).

- UPS: Recomendado para evitar interrupciones por fallas eléctricas.

b. Condiciones Ambientales

- Iluminación: Luz frontal difusa, preferiblemente de techo. Evitar ventanas o fondos muy claros que oscurezcan el rostro.

- Fondo: Neutro, sin cuadros, espejos ni elementos distractores.

- Ruido: Ambiente silencioso, sin música ni conversaciones.

c. Condiciones del Rostro

- Sin gorras, lentes de sol ni maquillaje excesivo.

- Si usa lentes de corrección con antirreflejo, se recomienda retirarlos si puede leer bien la pantalla.

- Cabello recogido si interfiere con la visibilidad facial.

- No masticar chicle ni ingerir bebidas durante el estudio.

- Rostro debe estar centrado en el óvalo de captura, sin ocupar todo el plano.

2. Procedimiento Experimental

a. Antes del Estudio

- Enviar y firmar el consentimiento informado digital.

- Verificar condiciones técnicas con prueba de conexión.

- Instrucciones claras sobre postura, iluminación y duración.

- Distribuir enlaces de estudio por grupos (ej. Link 1: primeros 10 participantes, etc.).

b. Durante el Estudio

- Acceso al enlace RDC desde navegador compatible.

- Activación de cámara y micrófono para captura facial y vocal.

- Presentación de estímulos (videos, imágenes, interfaces).

- Registro de:

  - Eye tracking por webcam (fijaciones, atención visual).

  - Affectiva (emociones faciales, engagement).

  - Voz (tono, ritmo, activación emocional).

c. Después del Estudio

- Esperar carga completa del estudio (barra de progreso al 100%).

- No ejecutar otras tareas hasta finalizar la subida.

- Confirmar recepción de datos por parte del equipo técnico.

3. Archivos y Documentación

- Código único por sesión (ej. RDC4587 ).

- Registro de condiciones técnicas, observaciones y calidad de señal.

4. Métricas Capturadas

| Componente | Métrica |
| --- | --- |
| Webcam Eye Tracking | Fijaciones, tiempo de atención, zonas de interés |
| Affectiva | Valencia emocional, expresiones faciales, engagement |
| Voz | Activación emocional, tono, ritmo, pausas |

5. Consideraciones Éticas

- Consentimiento informado obligatorio.

- Datos anonimizados y almacenados en servidores seguros.

- Acceso restringido a investigadores autoriz.